- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     昆明耀兴华瑞医院建设项目

建设单位（盖章）： 昆明耀兴华瑞医院有限公司

编制日期：             2021年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 昆明耀兴华瑞医院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-530131-83-03-046830 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈俊 | 联系方式 | 13987648687 |
| 建设地点 | 云南省（自治区）昆明市经开区县（区）阿拉街道办事处耀兴枫丹白露二期8、9栋地下一层至地上四层 |  |  |
| 地理坐标 | （102度48分51秒，24度59分16秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 8311综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生 医院841 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 经济技术开发区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2020-530131-83-03-046830 |
| 总投资（万元） | 2900.00 | 环保投资（万元） | 167 |
| 环保投资占比（%） | 5.8 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | £否 R是：未批先建，未受行政处罚 | 用地（用海） 面积（m2） | 2037.47 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《昆明经济技术开发区普照海子片区控制性详细规划环境影响报告书》于2012年7月4日通过原昆明市环境保护局（现名：昆明市生态环境局）审查（昆环保函〔2012〕55号）批准实施。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与用地规划的符合性 本项目由云南耀兴集团旗下云南耀兴华瑞健康产业股份有限公司下属的昆明耀兴华瑞医院有限公司投资建设，项目租用经开区阿拉街道办事处耀兴枫丹白露二期8、9栋地下一层至地上四层，用于医院配套服务。昆明耀兴华瑞医院有限公司将建筑租用后，主体结构不改造，仅对建筑内部装修，并建设配套污水处理设施。 根据《昆明经济技术开发区小新村城中村改造及配套（耀兴枫丹白露）建设项目环境影响报告书》，耀兴枫丹白露项目于2010年取得《昆明市规划局国有建设用地使用权出让规划条件》（昆规条件〔2010〕0291号），建设内容为高层、多层住宅、酒店、学校、医院及相关配套设施。本项目为耀兴枫丹白露项目内的医院配套项目，耀兴枫丹白露项目于2011年8月11日取得原昆明市环境保护局（现名：昆明市生态环境局）关于对《昆明经济技术开发区小新村城中村改造及配套（“耀兴·枫丹白露”）环境影响报告书》的批复（昆环保复〔2011〕31号），2017年12月22日取得原昆明经济技术开发区环境保护局（现名：昆明市生态环境局经开分局）核发的《云南省排放污染物许可证》（编号：5300001000148B0115Y）。本项目作为耀兴枫丹白露项目中的医疗配套服务设施，其建设符合区域用地规划。 2、与《云南省滇池保护条例》（2013年1月1日）的符合性 项目位于经开区阿拉街道办事处耀兴枫丹白露二期8、9栋地下一层至地上四层，属滇池流域，根据《云南省滇池保护条例》，项目不属于条例中禁止建设的行业，且污染防治措施与主体工程设计、同时施工、同时投产，所产生的污染物均能做到达标排放，为此，项目的建设符合《云南省滇池保护条例》相关规定。 3、与经开区普照海子片区控制性详细规划及其环境影响报告书的相符性分析 《昆明经济技术开发区普照海子片区控制性详细规划环境影响报告书》于2012年7月4日通过原昆明市环境保护局（现名：昆明市生态环境局）审查（昆环保函〔2012〕55号）批准实施，规划面积53.63平方公里，地理位置南起昆石高速公路、西至经开区实体化管理边界—贵昆公路—昆明陆军学院一线，北至经开区管理范围、东至白水塘—马料河—坦克旅一线。片区产业定位为“以发展高新技术的轻型工业、科技研发和商贸物流产业为主，综合配套设施完善的昆明主城东部产业新区”。本项目位于经开区普照海子片区南部，对照“昆明经济技术开发区普照海子片区控制性详细规划图”（见附图9），本项目所在的耀兴枫丹白露项目用地类型为二类居住用地、商业用地，本项目位于耀兴枫丹白露二期8、9栋地下一层至地上四层的商业用房内，其建设与普照海子片区控制性详规相符。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 与“三线一单”符合性分析 目前云南省只发布了《云南省生态保护红线》，环境资源利用上限、环境质量底线、环境准入负面清单还在制定当中。 根据云南省人民政府发布的《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），全省生态保护红线面积11万平方千米，占国土面积的30.9%，基本格局呈“三屏两带”，“三屏”：青藏高原南缘滇西北高山峡谷生态屏障、哀牢山—无量山山地生态屏障、南部边境热带森林生态屏障，“两带”：金沙江、澜沧江、红河干热河谷地带，东南部喀斯特地带。本项目位于昆明市经开区阿拉街道办事处耀兴枫丹白露二期8、9栋地下一层至地上四层，项目所在地不属于生态红线区域，符合生态保护红线要求。 根据第三章“区域环境质量现状”分析，项目区域内环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；项目区域地表水体宝象河现状水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；项目区域声环境达到《声环境质量标准》（GB12348-2008）中4类标准。评价区未超出环境质量底线。 本项目营运过程中消耗一定量的电能、水能等资源，根据可研，项目资源消耗量相对区域环境利用总量较少，符合资源利用上限要求。 昆明市未发布环境准入负面清单，本项目所在的园区己编制规划环评并取得了环评审查意见，本项目是耀兴枫丹白露项目的配套医疗服务项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类第三十七类卫生健康行业中的“第5条医疗卫生服务设施建设及第8条中医养生保健服务”，为鼓励类建设项目。因此，项目符合“三线一单”的要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 云南耀兴集团位于云南省昆明市国家级经济技术开发区，是集房地产、建筑施工、物业管理、水电开发、旅游开发、酒店、大健康产业等多元化为一体的大型民营企业集团。“昆明经济技术开发区小新村城中村改造及配套（耀兴枫丹白露）建设项目”（以下简称：耀兴枫丹白露项目）是昆明市336个城中村改造项目之一（编号为官103号），由云南耀兴集团旗下云南耀兴房地产开发经营集团有限公司开发建设，建设地点位于昆明经济技术开发区普照海子片区阿拉街道办事处小新村，净用地面积144746.29平方米，总建筑面积560247.6平方米，总投资12亿元，其中环保投资4350万元，占总投资的3.6%，建设内容包括高层、多层住宅、酒店、学校、医院及相关配套设施。耀兴枫丹白露项目由A1、A2、A3三个净用地地块和B1、B2、B3三个其他用地地块组成，采取分地块分期建设，目前所有地块的主体工程已完成建设，正在推进完善各地块配套服务设施。 昆明耀兴华瑞医院（以下简称：本项目）由云南耀兴集团旗下云南耀兴华瑞健康产业股份有限公司下属的昆明耀兴华瑞医院有限公司投资建设，属于耀兴枫丹白露项目中的配套医疗服务项目，旨在向耀兴枫丹白露住户及周边社区提供便捷的医疗服务，总投资2900万元，是一家主营妇科、小儿科、眼科等专科特色及综合医疗服务的二级综合性民营医院，设床位100张。 耀兴枫丹白露项目于2010年8月委托云南新世纪环境保护科学研究院有限公司进行环境影响评价报告书编制工作，于2011年8月11日取得原昆明市环境保护局（现名：昆明市生态环境局）关于对《昆明经济技术开发区小新村城中村改造及配套（“耀兴·枫丹白露”）环境影响报告书》的批复（昆环保复〔2011〕31号）。2017年12月22日，耀兴枫丹白露项目取得原昆明经济技术开发区环境保护局（现名：昆明市生态环境局经开分局）核发的《云南省排放污染物许可证》（编号：5300001000148B0115Y）。 本项目位于耀兴枫丹白露二期（A2地块一期工程）8、9栋地下一层至地上四层（所在建筑总层数33层，本项目位于商业裙楼区），主体结构不变动，仅对建筑内部进行装修，并建设配套污水处理系统。项目占地面积2037.47m2，建筑面积13037.7m2。本项目所处的耀兴枫丹白露A2地块一期工程于2015年7月30日经原昆明市环境保护局（现名：昆明市生态环境局）同意开始试运行，于2016年8月26日取得原昆明经济技术开发区环境保护局（现名：昆明市生态环境局经开分局）竣工环保验收意见（昆经开环验审〔2016〕12号）。 2020年6月18日，昆明耀兴华瑞医院建设项目取得昆明市经济技术开发区经济发展局的《投资项目备案证》（项目代码：2020-530131-83-03-046830）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的规定，昆明耀兴华瑞医院建设项目需进行建设项目环境影响评价。根据生态环境部2018年4月28日颁发的《关于修改＜建设项目环境影响评价分类管理名录＞部分内容的决定》（部令第1号）“三十九、医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等卫生机构新建、扩建床位500张以下20张床位以上”的需编制环境影响报告表。为此，昆明耀兴华瑞医院有限公司（以下简称“建设单位”）委托我公司（云南绿盟环保技术咨询有限公司，以下简称“环评单位”）承担该项目的环境影响报告表编制工作。 接受委托后，我单位成立了项目环境影响评价工作小组，在组织有关人员进行现场踏勘和资料收集的基础上，根据项目可行性研究报告，依据国家和地方相关法律法规及有关规定，严格按照环境影响评价技术导则要求，编制完成了《昆明耀兴华瑞医院建设项目环境影响报告表》（征求意见稿）。 2、项目内容及规模 项目名称：昆明耀兴华瑞医院建设项目 建设单位：昆明耀兴华瑞医院有限公司 建设地点：昆明市经开区阿拉街道办事处耀兴·枫丹白露二期8、9栋地下一层至地上四层 项目性质：新建 本项目所使用房屋为租赁性质，建筑面积13037.7m2，共5层。本项目不设感染科，具体科室设置有急诊、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、康复医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科和预防保健科。住院区设置病床数100张，预计招聘医护工作人员105名。 建设项目依据地区人口调查、地区人群健康状况调查及地区医疗资源分布情况和医疗服务需求分析及企业提供资料情况，建成后住院量按100张床位满额计算，门诊量预计为300人次/d。 本项目设有放射科，放射设备为CT、DR、高压注射器等设备，本项目放射性设备辐射环境影评价不在本次评价范围内，需另行环评报批。 项目工程建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，具体建设内容及规模见表1-1。 表1-1 项目建设内容一览表 工程类型; 建设内容及规模; 备注. 主体工程 （耀兴枫丹白露二期8、9栋地下一层到四层）; -1楼; 医生休息室1间、PCR检测区1个、DNA检测区1个、诊察室4间、医生办公室2间、VIP室7间、VIP休息等候室2间、VIP女更衣室、淋浴间1间、VIP男更衣室、淋浴间1间、检查室3间、女B超室1间、女心电图室1间、经颅多普勒检测室1间、动脉硬化检测室1间、男宾-B超1间、男心电图室1间、男科检查室1间、听力测定室1间、肺功能室1间、骨密度检测室1间、彩超室1间、采血处、导医台、候诊区、DR检测室1个、CT室1间、核磁共振检测室1个、抢救室1间、免疫检疫区、常规检疫区、耗材库1间、生化检疫区、污物处置室1间、污物通道、污物消毒打包间1个、水机房1间、早餐间1间、备餐间1间、卫生间2个、食堂1个; 主体结构不改变，仅对建筑内部进行装修，装修后使用功能随之变化. 1楼; 制氧间1间、外科诊室1间、普通药房1间、中医药房1间（本项目中医科药房只供应中药颗粒制剂，不需煎煮中药，不设煎药室）、污物处理室1间、牙科诊室1间、耳鼻喉诊察室1间、牙科CT室1间、磨具间1间、眼科诊室3间、视光学室1间、自助挂号区、休息区、收费、挂号区、医保办公室1间、储藏室1间、妇科诊察室2间、治疗室3间、专家诊室4间、卫生间2个、妇科治疗室1间、更衣休息区1个、治疗室、儿科候诊厅、儿科诊室2间、儿科输液厅1个、儿科配液室1间、理疗室1间、针灸室1间、诊察室3间、急诊药房1间、挂号收费室1间、急诊大厅、输液室1间、配液室1间、清创室1间、洗胃室1间、抢救室1间、发热门诊1间、腹泻门诊1间. 2楼; 二级手术室1间、C臂间1间、苏醒室1间、更衣室2个、对接车停放1间、敷料库1间、麻醉准备1间、污物打包1间、值班室1间、医护办公室1间、分诊台1个、手功能模拟实验1间、言语吞咽认知睡眠治疗室1间、物理因子及传统治疗室1间、动治疗大厅2个、康复治疗室5个、病房14间、卫生间2个、护士办公室1间、配液室1间、抢救室1间、护士站1个、公共休息区2个. 3楼; 示教室1间、被服库1间、病房25间、卫生间2间、更衣室3个、护士长办公室1间、护士办公室3间、护士值班室2间、护士站2个、配液室2间、公共休息区2个、主任办公室1间、医生办公室3间、抢救室1间、污物打包间1间. 4楼; 病房21间、辅助用房1间、卫生间2个、更衣室2个、护士长办公室1间、护士办公室3间、护士值班室1间、护士站2个、配液室2间、公共休息区、主任办公室1间、医生办公室3间、治疗室1间、处置室1间、储藏室1间. 辅助工程; 供水; 新建项目给水由市政自来水管道供水，可保证项目的日常用水. 供电; 新建项目供电由市政电网供给，可保证项目配电设施日常电需求. 供热; 新建项目供热由空气能热泵、太阳能、电等清洁能源供热. 排风; 使用中央空调，进风口统一设置于项目建筑西面，排气口统一设置于项目建筑东面，禁止向西侧和北侧有环境保护目标的方向排放废气; 新建. 排水; 实行“雨污分流”排水体制，项目沿用建筑原有雨水管网，重新规划建设污水管道，使项目排污管道完全独立于枫丹白露小区住户排污管网。雨水经雨水管网收集后进入市政雨水管网；污水经项目排污管道进入化粪池、污水处理站处理达标后进入项目南侧道路（无名路）市政污水管网，经宝象河污水干管，最终进入经开区普照水质净化厂处理; 新建（污水管网）、依托现有（雨水管网）. 通道 设置; 本项目重新规划设置了人行和车行通道，项目人行、车行通道完全独立于枫丹白露小区住户通道。项目工作人员和来访人员统一使用南侧出入口进入项目区，项目电梯独立于枫丹白露小区住户电梯，来访车辆直接使用项目南侧露天停车位停靠不使用枫丹白露小区内部车位. 依托工程; 备用 供电; 本项目拟接入耀兴枫丹白露商业区备用电源系统作为备用保障电源。耀兴枫丹白露商业区采用双电源供电，第一电源由110kV羊甫变电站10kV母线新出一回电缆引至耀星枫丹白露地块内1#户外开关站，再由1#户外开关站出一回电缆，供至商业配电室；第二电源由110kV小石坝变电站10kV大石坝线27.8#塔“T”接至耀星枫丹白露地块内新立铁塔，由新立铁塔下电缆引至新建2#户外开关站，再由2#户外开关站新出一回电缆供至商业配电室。耀兴枫丹白露商业区备用电源为柴油发电机，发电机为末端切换，即自启动将变压器进线柜的断路器辅助常闭接点串联接后采用KVV控制电缆引至柴油发电机组启动屏节点采集电压信号，当1#、2#变压器同时失电时，发电机启动对消防等重要负荷供电，当两台变压器中任意一台恢复供电时发电机停止，负荷由市电变压器供电。本项目手术室等重要负荷区拟接入耀兴枫丹白露应急电源系统，以保障备用应急电源供给。; 依托现有. 环保工程; 化粪池; 化粪池1座，容积为100m3，满足废水停留时间24h要求，拟为地埋式设计; 新建. 污水处理站; 污水处理站1座，处理规模100m3/d，采用“接触氧化处理工艺”; 新建. 医废暂存间; 医疗废物暂存间位于医院1楼西北侧，占地面积30m2; 新建. 本项目生产设备见表1-2。 表1-2 项目生产设备一览表 序号; 科室; 产品名称; 型号. 1; 影像科/放射科; 核磁共振; 0.36T永磁. 2; CT; 33824排、32层. 3; DR; 新东方1000UB. 4; 彩超; DC-40S、M22、4800. 5; 高压注射器; 单通道ASA-300. 6; 医学检验科/病理科; 全自动生化分析仪; BS-360S、ES480. 7; 全自动免疫分析仪; CL-900i、i1000. 9; 全自动凝血分析仪; C2000-A、RAC-030. 10; 尿液分析仪; URIT-180、US-200. 11; 电解质分析仪; IMS-972、K-Lite5. 12; 血沉仪; NF-9910、LBY-XC40B. 13; 医用离心机; TD4Z-WS（角转子24*10ml）、GENIUS4K（24孔）. 14; 生物显微镜; DM500、CX-23. 15; 电热恒温水浴箱; 420B型、H.SWX-420BS. 16; UPS电源; C3K. 17; 纯水机; SSY-MK-40L、EKUS-I-40L. 18; 酶标分析仪; MR-96A、RT-6100. 20; 洗板机; MW-12A、RT-3000. 21; 血型鉴定孵育器. 23; 全自动血液细胞分析仪; BC-5120、F560. 24; 手术室; 生物安全柜; 11231BBC86、HR40-IIA2. 25; 手术灯; HyLED600/600、LK/LED-700/500. 26; 手术床; UniBase 30、LK/DS-VI（豪华II型）. 27; 手术吊塔; HyPort B30、LK/G01. 28; 麻醉机; WATO EX-20、 Aeon7200 基础版（安氟醚）. 29; 急救中心; 呼吸机; SV350、Stellar100. 30; 转运监护仪; N1、ANYVIEW. 31; 病人监护仪; IPM6、Q5. 32; 病人监护仪; uMEC6、M8000. 33; 病人监护仪; M12、Q7. 34; 救护车. 35; AED（除颤）; BeneHeart D2. 36; 其他; AED（除颤）. 37; 心电图机; R12A. 38; 动态心电记录仪; ZQ-1212. 39; 动态血压记录仪; CB-1304C. 40; 脑电图; KF-2412. 43; 超声经颅多普勒分析仪; （含工作站）TCD-2000E、TCD-II（双通）. 45; 电子阴镜; C3、PK-6650. 41; 高压灭菌器; LS-100LD、LDZM-60KCS. 42; 手动单摇病床; A-23. 44; 普通检查床. 46; 多功能电动产床检查床; C-11. 47; 床头柜. 48; 输液凳. 49; 圆轨输液架. 50; 直轨输液架. 51; 护士推车. 52; 发药车. 53; 血压计; 臂式电子血压计 YE655C. 54; 臭氧机; JY2730、ZAMT-80型. 55; 磁针治疗仪; HB220D、SC-CZ-1000. 57; 利普刀; LEEP手术系统POWER-420X（LEEP）. 58; 全自动肺功能仪; MSA99（便携式）. 59; 洗胃机; SC-II型、7DI. 60; 血糖仪; 艾科灵睿2、WL-2型. 61; 制氧机. 项目内部主要科室分布情况见下表。 表1-3 项目内部主要科室分布情况一览表 楼层; 编号; 科室名称; 备注. -1层; 1; 医生休息室; 28.3m2（1间）. 2; 医生办公室; 27.7m2（2间）. 3; PCR检测区; 70.3m2（1间）. 4; DNA检测区; 60.2m2（1间）. 5; 诊察室; 16.3m2（2间）、12.4m2（1间）、18.2m2（1间）. 6; VIP室; 13.6m2（2间）、12m2（1间）、22.8m2（1间）、7.5m2（1间）、7.1m2（1间）、17.7m2（1间），共7间. 7; VIP休息等候室; 13m2（1间）、10m2（1间）共2间. 8; VIP女更衣室、淋浴间; 18.5m2（1间）. 9; VIP男更衣室、淋浴间; 16m2（1间）. 10; 检查室; 6.9m2（1间）、6.1m2（1间）、5.6m2（1间），共3间. 11; 女宾B超室; 5.4m2（1间）. 12; 女心电图室; 6.6m2（1间）. 13; 经颅多普勒检测室; 8.0m2（1间）. 14; 动脉硬化检测室; 8.0m2（1间）. 15; 男宾B超; 7.3m2（1间）. 16; 男心电图室; 7.6m2（1间）. 17; 男科检查室; 7.3m2（1间）. 18; 听力测定室; 7.3m2（1间）. 19; 肺功能室; 7.3m2（1间）. 20; 骨密度检测室; 6.6m2（1间）. 21; 彩超室; 7.6m2（2间）. 22; 备餐室; 9.7m2（1间）. 23; 采血处; 24.7m2（1间）. 24; DR检测室; 46m2（1间）. 25; CT室; 35.6m2（1间）. 26; 核磁共振检测室; 74.6m2（1间）. 27; 抢救室; 23m2（1间）. 28; 免疫检疫区、常规检疫区; 114.6m2. 29; 耗材库; 6.7m2. 30; 生化检疫区; 33.9m2. 31; 污物处置室; 10.9m2（1间）. 32; 污物通道; 21.6m2. 33; 污物消毒打包间; 7.9m2（1间）. 34; 食堂; 66.2m2（1间）. 35; 备餐间②; 9m2（1间）. 36; 卫生间; 35.4m2（2个）. 1层; 1; 外科诊室; 15.8m2（1间）. 2; 牙科诊室; 18.0m2（1间）. 3; 牙科CT室; 11.2m2（1间）. 4; 磨具间; 19.5m2（1间）. 5; 耳鼻喉诊察室; 9.1m2（1间）. 6; 眼科诊室; 8.3m2（1间）、7.1m2（1间）、6.8m2（1间），共3间. 7; 视光学室; 57.1m2（1间）. 8; 卫生间; 7.7m2（1个）、35.4m2（1个），共2个. 9; 专家诊室; 7.0m2（2间）、7.9m2（1间）、15.5m2（1间），共3间. 10; 收费、挂号; 24.0m2（1间）. 11; 医保办公室; 8.8m2（1间）. 12; 更衣休息区; 30.2m2（1间）. 13; 妇科诊察室; 8.2m2（1间）、9.3m2（1间），共2间. 14; 治疗室; 7.9m2（1间）、6.6m2（1间），共2间. 15; 妇科治疗室; 17.5m2（1间）. 16; 治疗室; 11.5m2（1间）. 17; 治疗室、辅助用房; 21.0m2（1间）. 18; 儿科候诊厅; 17.4m2. 19; 儿科诊室; 8.4m2（1间）、8.7m2（1间），共2间. 20; 儿科输液厅; 32.6m2（1间）. 21; 儿科配液室; 9.2m2（1间）. 22; 普通药房; 55.9m2（1间）. 23; 中医药房; 28.0m2（1间）. 24; 理疗室; 36.5m2（1间）. 25; 针灸室; 30.0m2（1间）. 26; 诊察室; 17.8m2（1间）、15.4m2（1间）、13.9m2（1间），共3间. 27; 急诊药房; 8.8m2（1间）. 28; 挂号收费室; 4.6m2（1间）. 29; 急诊大厅; 28.4m2. 30; 输液室; 29.1m2（1间）. 31; 配液室; 16.4m2（1间）. 32; 清创室; 14.0m2（1间）. 33; 洗胃室; 10.2m2（1间）. 34; 抢救室; 25.4m2（1间）. 35; 发热门诊; 14.1m2（1间）. 36; 腹泻门诊; 14.1m2（1间）. 37; 制氧间; 61.0m2（1间）. 38; 医废暂存间; 30m2（1间）. 39; 消防控制室; 26.6m2（1间）. 2层; 1; 二级手术室; 38.4m2（1间）. 2; C臂间; 6.9m2（1间）. 3; 苏醒室; 11.1m2（1间）. 4; 药品间; 6.3m2（1间）. 5; 男更衣室; 4.3m2（1间）. 6; 女更衣室; 4.3m2（1间）. 7; 敷料库; 8.2m2（1间）. 8; 麻醉准备; 6.9m2（1间）. 9; 值班室; 8.1m2（1间）. 10; 医护办公室; 28.1m2（1间）. 11; 男更衣室; 8.0m2（1间）. 12; 女更衣室; 10.5m2（1间）. 13; 手功能模拟实验; 35.0m2（1间）. 14; 言语吞咽认知睡眠治疗室; 55.6m2（1间）. 15; 物理因子及传统治疗室; 45.5m2（1间）. 16; 运动治疗大厅; 34.9m2、56.6m2，共2个. 17; 康复治疗室; 43.5m2（1间）. 18; 病房; 19.3m2（4间）、15.9m2（1间）、22.4m2（1间）、11.6m2（1间）、32.5m2（3间）、40.5m2（1间）、14.9m2（1间）、16.1m2（1间），共13间. 19; 无障碍病房; 25.9m2（1间）. 20; 护士办公室; 10m2（1间）. 21; 配液室; 5.2m2（1间）. 22; 抢救室; 23m2（1间）. 23; 护士站; 14.5m2（1间）. 24; 卫生间; 35.4m2（2间）. 25; 康复治疗室; 42.8m2（1间）、26.0m2（3间），共4间. 26; 公共休息区; 104.1m2、21m2，共两个. 27; 污物打包; 6.0m2（1间）. 3层; 1; 病房; 23.8m2（3间）、24.3m2（1间）、29.3m2（1间）、19.6m2（1间）、20.5m2（1间）、23.8m2（2间）、19.5m2（1间）、34.1m2（4间）、14.9m2（1间）、16.3m2（1间）、24.3m2（1间）、26.6m2（2间）、33.1m2（1间）、23.9m2（2间），共22间. 2; 无障碍病房; 26.4m2（1间）. 3; 主任办公室; 13.2m2（1间）. 4; 医生办公室; 11.8m2（1间）、13.3m2（1间），共2间. 5; 医生值班室; 7.8m2（1间）. 6; 更衣室; 5.3m2（1间）、6.2m2（1间）、9.1m2（1间），共3间. 7; 护士长办公室; 7.9m2（1间）. 8; 护士办公室; 6.1m2（1间）、14.7m2（1间）、13.8m2（1间），共3间. 9; 护士值班室; 6.1m2（1间）. 10; 配液室; 11.9m2（1间）、11.9m2（1间），共2间. 11; 抢救室; 24.9m2（1间）. 12; 公共休息区; 85.4m2、104.1m2，共2个. 13; 示教室; 61.4m2（1间）. 14; 被服库; 13.9m2（1间）. 15; 卫生间; 35.4m2（2间）. 16; 污物打包间; 8.5m2（1间）. 4层; 1; 病房; 29.1m2（1间）、23.4m2（1间）、19.2m2（1间）、23.7m2（2间）、23.8m2（3间）、24.3m2（1间）、29.3m2（1间）、26m2（1间）、19.6m2（1间）、20.5m2（3间）、23.9m2（2间）、18.3m2（1间）、26.2m2（2间），共20间. 2; 无障碍病房; 26.4m2（1间）. 3; 主任办公室; 14.2m2（1间）. 4; 医生办公室; 15.2m2（1间）、10.7m2（1间）、15.6m2（1间），共3间. 5; 护士长办公室; 7.9m2（1间）. 6; 护士办公室; 6.1m2（1间）、14.7m2（1间）、6.5m2（1间），共3间. 7; 护士值班室; 6.1m2（1间）. 8; 更衣室; 5.3m2（1间）、6.2m2（1间），共2间. 9; 配液室; 11.9m2（1间）、6.7m2（1间），共2间. 10; 治疗室; 8.8m2（1间）. 11; 处置室; 11.4m2（1间）. 12; 公共休息区; 85.4m2. 13; 卫生间; 35.4m2（2间）. 3、公用工程 （1）供水 本项目用水来自于经开区市政供水，地下1层设置有食堂，为医院职工就餐，不设洗衣房，被服外委清洗。运营期用水主要包括门诊用水、科室检验用水、住院区用水和医护人员生活用水等。 a.门诊用水 项目就诊人数按300人次/天计，根据《云南省用水定额》（2019），人均用水按20L/d·次计（含门诊行政及医护、附属设施等综合用水），用水量为6m3/d、2190m3/a。污水产生系数按0.9计，产生的污水为5.4m3/d、1971m3/a。 b.科室检验用水 科室检验用水：主要为病理科、医学检验科器具清洗废水，根据类比，用水量为2.5m3/d、912.5m3/a。污水产生系数按0.9计，产生的污水为2.25m3/d、821.25m3/a。 c.住院区用水 本项目设住院病床100张，按最大使用规模测算，用水量根据《云南省用水定额》（2019），按300L/d·床计（含住院区行政及医护、附属设施等综合用水），用水量为30m3/d、10950m3/a，污水产生系数按0.9计，产生的污水为27m3/d、9855m3/a。 d.医护人员生活用水 医院工作人员为105人，均不在医院内住宿，用水量根据《云南省用水定额》（2019），按140L/人·d计，用水量为14.7m3/d，排水系数按0.9计，废水产生量为13.23m3/d、4828.95m3/a，主要污染物为COD、BOD5等，进入污水处理设施处理。 e.未预见用水 项目运行中，有的生活用水和生产用水无法预测，约占总用水量的5%，约2.66m3/d，废水排放量2.394m3/d、873.81m3/a。 （2）排水 a.特殊医疗废水说明 对照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》P5页“表2a传染病、结核病专科医疗机构污水类别、污染物种类、污水排放去向机污染防治设施表”。本项目特殊医疗废水的相关科室，医学检验科、病理科使用药剂不涉及含氰化物试剂和含重金属试剂，无含氰化物、含重金属废水产生；口腔科不使用含汞材料，无含汞废水产生；放射科不使用放射性同位素进行治疗，无放射性废水产生；影像科采用数码打印，无洗印废水产生。 综上所述，本项目特殊医疗废水不涉及总α、总β、总银、六价铬、总镉、总铬、总砷、总铅、总汞等污染物，不设置科室污水预处理设施。 b.医疗废水 项目现建有化粪池100m3，污水处理站100m3/d，污水处理站采用“接触氧化处理工艺”。生活污水经隔油池预处理后与其他医疗废水一起排入化粪池、污水处理站处理，处理达标后，通过市政管网排入经开区普照水质净化厂处理。污水处理站具体位置见附图10。 综上，本项目建成后总用水量为55.86m3/d，总排水量50.274m3/d。项目总用水量及排水情况表见下表2-1。 2-1 项目总用水量及排水情况表 类别; 用水对象; 单位数量; 用水标准; 用水量（m3/d）; 排水量（m3/d）. 医疗用水; 门诊用水; 300人; 20L/d·次; 6; 5.4. 住院区用水; 100张; 300L/d·床; 30; 27. 各科室检验用水; /; /; 2.5; 2.25. 生活用水; 医务人员生活用水; 105人; 140L/人·d; 14.7; 13.23. 未预见用水; 总用水量的5%; 2.66; 2.394. 合计; 55.86; 50.274. 本项目水平衡图见下图： 图 2-1 运营期项目水平衡分析图 单位：m3 /d （3）供热：采用空气能热泵、太阳能、电等清洁能源供热。 （4）供电：由市政电网统一提供。 4、工程占地 租用建筑占地面积2037.47m2，建筑面积13037.7m2。 5、劳动定员 全年365天服务，医院工作人员105人，住院部每天24小时服务。本项目不设洗衣房（外委清洗）。 6、总平面布置 本项目共5层，其中：地下1层主要设置各类身体检查、体检、妇科和男科诊疗项目、各类检验区以及食堂；1层主要设置各科门诊、急诊、输液区和各类治疗室；2层主要设置手术室、各类治疗室和病房；3、4层为住院区。 本项目总平面布局充分考虑了通道合理性设置，由于项目北侧为耀兴枫丹白露住宅区、西侧从近至远依次为耀兴枫丹白露车行道、人行道、幼儿园的围墙、操场和建筑，南侧为道路，东侧为绿地，考虑尽可能减小对周边敏感点的影响，项目所有通道均独立于枫丹白露小区内部通道。医院人行出入口均设置于南面面向道路一侧，电梯独立于枫丹白露小区住户电梯，来访车辆直接使用项目南侧露天停车位停靠不使用枫丹白露小区内部车位，中央空调进风口统一设置于项目建筑西面，排气口统一设置于项目建筑东面，禁止向西侧和北侧有环境保护目标的方向排放废气，医院化粪池、污水处理站设置于项目东南侧，排污管道完全独立于枫丹白露小区住户排污管网，医院污水经自建的化粪池、污水处理站处理达标后进入项目南侧道路（无名路）市政污水管网，经宝象河污水干管，最终进入经开区普照水质净化厂处理。 综上所述，医院平面布置兼顾功能需求并充分考虑最大限度减小对周边环境敏感点的影响，通道布置合理，平面布局较合理。 7、环保投资 项目总投资2900万元，其中环保投资167万元，环保投资占项目总投资的5.76%，具体环保投资分项估算见表2-2。 表2-2 环保投资分项估算表 序号; 类别; 污染源; 污染防治措施; 投资（万元）. 施工期. 1; 废水治理措施; 施工废水; 沉淀池1个（≥5m3）; 2.0. 2; 废气治理措施; 施工扬尘; 施工场地出口洒水抑尘设施 施工场地内洒水抑尘设施; 3.0. 3; 土工布; 3.0. 4; 噪声治理措施; 施工噪声、扬尘; 施工场地四周2.5m高围栏; 5.0. 5; 固废治理措施; 建筑垃圾; 外委处置; 6.0. 6; 生活垃圾; 环卫部门清运; 1.0. 运营期. 1; 废水治理措施; 废水; 污水收集管网; 25. 2; 化粪池; 9.0. 3; 污水处理站; 68.0. 4; 内部污水管网; 25. 5; 废气治理措施; 污水处理站废气; 等离子除臭装置（ESPOY-1600）; 5. 6; 固废治理措施; 医疗废物; 医疗废物收集设施; 10. 9; 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 5. 合计; 167. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、项目营运期工艺流程图 项目营运期工艺流程见图2-2。 图 2-2 项目营运期工艺流程图 2、营运期主要污染工序 项目建成后主要是为病人提供询医治病的服务，医疗服务中主要产生医院污水、生活垃圾、医疗固废、噪声等。 表 2-3 营运期主要产污环节一览表 序号; 污染物; 产污环节. 1; 噪声; 污水站泵类、风机、空气源热泵等设备噪声. 2; 废气; 垃圾桶、化粪池和污水处理站废气. 3; 固体废物; 医疗废物；有毒、有机溶剂及其他有害药物废液；化粪池、污水处理站污泥；生活垃圾. 4; 废水; 门诊医疗废水、各科室检验废水、住院区废水、生活废水. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有项目基本情况 本项目是耀兴枫丹白露项目中的配套医疗服务项目。 耀兴枫丹白露项目是昆明市336个城中村改造项目之一（编号为官103号），于2011年6月开始建设，总投资12亿元，净用地面积144746.29平方米，总建筑面积560247.6平方米，建设内容包括高层、多层住宅、酒店、学校、医院及相关配套设施。目前耀兴枫丹白露项目主体工程已基本完成建设，正在推进完善各地块配套服务设施，主体工程施工期环境影响已基本消除。 耀兴枫丹白露项目建设内容包括主体工程、公配工程、辅助工程和环保工程，具体建设内容见下表。 表2-4 原有工程建设内容一览表 序号; 项目; 建设内容及规模. 1; 主体工程; 高层住宅; 共19栋3216户. 多层住宅; 共25栋183户. 酒店; 标间252间，配套多功能厅、会议室、娱乐KTV、桑拿、餐厅. 2; 公配工程; 幼儿园; 18个班，师生共计810人. 小学; 24个班，师生共计1080人. 配套商场; A1商场（建筑面积7675.72m2，地下两层）、A2商场（建筑面积1850m2，地上4层）、A3商场（建筑面积4924.28m2，地下两层）. 配套医疗设施（本项目）; 原有工程设计卫生院建设位置位于A2地块商业房内，本项目位于A2地块8、9栋地下一层至地上四层商业房，建设位置与原设计基本一致. 开发商管理用房; 建筑面积720m2，管理人员30人，位于A2地块. 生鲜超市; 分布于地下1层、地下2层，建筑面积3000m2. 3; 辅助工程; 供电工程; 市政供电. 给水工程; 变频自动加压泵泵房、给水管网. 地下车位; 采光井、机械换气通风. 消防工程; A2、A3共用一个435m3消防水池，A1一个435m3消防水池. 4; 环保工程; 中水站; 中水规模≥346.6t/d，占地约180m2，位于B2地块. 化粪池; 12座钢筋混凝土化粪池. 绿化; 面积66337.22m2. 小型垃圾转运站; 1座，100m2，位于A3地块. 雨水收集池; 3个雨水收集池，容积分别为315m3、1300m3、178m3，位于B2地块. 隔油池; 幼儿园食堂、酒店餐饮配套隔油池. 《昆明经济技术开发区小新村城中村改造及配套（“耀兴·枫丹白露”）环境影响报告书》于2011年8月11日取得原昆明市环境保护局（现名：昆明市生态环境局）的批复（昆环保复〔2011〕31号）。2017年12月22日，取得原昆明经济技术开发区环境保护局（现名：昆明市生态环境局经开分局）核发的《云南省排放污染物许可证》（编号：5300001000148B0115Y）。2019年8月14日取得昆明经济技术开发区滇池管理水务局核发的《城镇污水排入排水管网许可证》。 本项目所处的A2地块一期工程于2015年7月30日取得原昆明市环境保护局（现名：昆明市生态环境局）《关于对“昆明经济技术开发区小新村城中村改造及配套（耀兴·枫丹白露）A2地块一期”建设项目试运行的批复》（昆环保复〔2015〕424号），2016年8月26日通过原昆明经济技术开发区环境保护局（现名：昆明市生态环境局经开分局）环保竣工验收（昆经开环验审〔2016〕12号）。 2、原有项目污染物的产生和排放情况 （1）废水 原有项目实行雨污分流制，雨水收集后排入市政雨水管网；污水按其属性经化粪池（生活污水）、隔油池（幼儿园食堂、酒店餐饮废水）、沉淀池（垃圾转运站污水）处理，排入耀兴枫丹白露项目内部污水排水管，中水站按需取水后，从项目总用地西北进入经开区宝象河污水干管，最终进入经开区普照水质净化厂处理。 根据原昆明经济技术开发区环境保护局（现名：昆明市生态环境局经开分局）核发的《云南省排放污染物许可证》（编号：5300001000148B0115Y），耀兴枫丹白露项目污水排放量为19.54万m3/a（535.3424 m3/d），其中COD 48.85t/a，氨氮4.3964t/a，SS 39.08t/a，磷酸盐（以P计）0.7816t/a，动植物油9.77t/a。 （2）废气 原有项目住房厨房使用管道燃气及电，厨房废气属于分散、间断、无组织排放；中水处理站的恶臭，主体设备全埋于地下，同时经过恶臭处理装置处理后，对周围环境影响不大；幼儿园食堂、酒店餐饮油烟，安装油烟净化装置，设置专门的烟道达标排放；应急柴油发电机尾气、进出小区汽车尾气属于间断性排放，影响不大；公厕和垃圾转运站散发的臭气属于无组织排放；地下停车场废气：A1地下车库990个车位，A2地下车库1321个车位，A3地下车库689个车位，各车库共位于地下1、2层，汽车尾气由地下车库各个分散式通风口排出，呈无组织排放，地下停车场废气主要在汽车怠速状态或启动时产生，汽车尾气中主要含有CO、NMHC和NOx等有害成分，对周围空气质量会产生一定的影响，根据类比调查资料可知，单车排放因子NOx 0.014g/min，CO 0.480g/min，NMHC 0.207g/min，按照每车位每天起停4次，每5分钟计算车位使用率100%的情况下，核算全年各个车库污染物排放量为：NOx 0.32t/a，CO 10.54t/a，NMHC 3.57t/a。 （3）噪声 原有项目噪声主要为社会生活噪声（酒店KTV、学校、幼儿园、操场等）、基础设施（水泵、地下室风机、中水处理站、备用发电机）噪声和汽车进出小区产生的噪声，噪声强度在65~90dB（A）。 （4）固体废物 原有项目固体废物主要为生活垃圾、化粪池污泥、中水处理站污泥。其中，生活垃圾以每人每日平均产生1.0kg计算，按全部住户入住，再加上物管、商铺、学校、幼儿园、酒店等，最高产生量为14.6t/d，0.53万t/a（中水站格栅渣包含在生活垃圾中），生活垃圾经收集后委托环卫部门清运处理；化粪池污泥以粪便为主，含水率95%，0.16万t/a，吸粪车运至粪便处理厂处理；中水处理站中水处理量为10.04万t/a，核算得污泥量约10.04万t/a（含水率约95%），用于小区绿化施肥或吸粪车拉走送污水处理厂处理。 3、原有项目存在的环境问题 原有项目产生的废气、废水、固体废弃物和噪声均采取了有效的措施进行处理，不存在环境遗留问题。 本项目只对耀兴枫丹白露二期8、9栋地下一层至地上四层建筑内部进行装修，主体结构不改造，并建设配套污水处理设施，处理项目运营产生的污水。沿用现有雨水收集管道，装修后项目污水经化粪池预处理后进入污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准后，再由耀兴枫丹白露二期9栋东侧项目总排口排入无名路（耀星枫丹白露社区内的开放式便道）市政污水管网，经宝象河排污干管，最终进入经开区普照水质净化厂处理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 项目区位于昆明市经开区阿拉街道办事处耀兴枫丹白露二期8、9栋地下一层至地上四层，根据《昆明市主城大气环境功能区划》，项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据昆明市生态环境局发布的《2019年度昆明市生态环境状况公报》：“2019年度，主城5区五华、盘龙、西山、官渡、呈贡区设有空气自动监测站7个，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，总体达到二级标准。全年有效监测365天，按AQI指数评价，空气质量优184天，良好172天，全年空气质量优良率98％”。 全市空气质量污染年均浓度见表3-1。 表3-1 全市空气质量污染年均浓度 序号; 污染物; 年均浓度; 较上年比较; 达标情况. 1; 二氧化硫; 12ug/m3; 降低7.69%; 达到年均值二级标准. 2; 二氧化氮; 31ug/m3; 降低6.06%; 达到年均值二级标准. 3; 可吸入颗粒物（PM10）; 45ug/m3; 降低11.76%; 达到年均值二级标准. 4; 细颗粒物（PM2.5）; 26ug/m3; 降低7.14%; 达到年均值二级标准. 5; 一氧化碳（CO）; 1.0ug/m3; 降低16.67%; 优于二级24小时均值标准（一氧化碳无年均浓度标准）. 6; 臭氧（O3）; 134ug/m3; 上升3.08%; 优于日最大8小时均值标准（臭氧无年均浓度标准）. 综上，项目区域环境空气质量可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于环境质量达标区。（注：昆明（国家级）经济技术开发区位于昆明主城东部，东起黄土坡，西至彩云路、昆洛路一带，南临呈贡新区，北接空港经济区，规划面积158.5平方公里，含官渡区约5.93平方公里，呈贡区约3.42平方公里，高新区约0.72平方公里，是昆明市发展高新技术产业的国家级经济技术开发区。本项目所在的阿拉街道办事处位于官渡区。） 2、地表水环境质量现状 评价区域主要地表水体为宝象河。根据《云南省地表水环境功能区划（2010～2020年）》，宝象河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据昆明市生态环境局发布的《2019年度昆明市生态环境状况公报》，滇池全湖整体水质为Ⅳ类，综合营养状态指数为59.5，营养状态为轻度富营养，与2018年相比水质保持不变。 35条入滇河道中，2条河道断流，31个入湖断面水质达标，2个入湖断面水质未达标，综合达标率为93.9%，姚安河、广普大沟2条河道水质未达标。列入国家考核的12条河道有全部达到国家对滇池“十三五”规划水质目标考核要求。 根据《2019年度昆明市生态环境状况公报》中2019年滇池入湖35条河道水质情况表中新宝象河宝丰村入湖口国控断面2019年水质类别为Ⅲ类，污染程度较去年同期变化趋势为显著减轻。 表3-2 2019年滇池入湖35条河道水质情况一览表 测点名称; 水体名称; 断面控制级别; 2018年水质类别; 2019年水质类别; 是否 达标; 较去年同期污染程度变化趋势. 宝丰村入湖口; 新宝象河; 国控; 劣Ⅴ类; Ⅲ类; 是; 显著减轻. 综上所述，评价区域地表水体宝象河现状水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状 根据《2019年度昆明市生态环境状况公报》，城市区域环境噪声共布设228个网格点位。2019年昆明市区域环境噪声昼间平均等效范围为43.4~61.7dB（A），全年平均等效声级值为53.1dB（A），比去年监测结果上升1.3dB（A）。平均等效声级均达2级，全年总体质量评价均为较好，声环境质量达到《声环境质量标准》（GB12348-2008））2类功能区标准。 主城区50条主干道83个路段测点，交通干线噪声年平均等效声级为63.5~74.2dB（A）， 交通干线昼间噪声平均等效声级67.4dB（A），达1级（好），达到《声环境质量标准》（GB12348-2008）4类标准。 4、生态环境状况 据现场踏勘，项目内地表主要为人工建设的建（构）筑物、硬化道路，并有部分城市绿化植被分布。评价区域地表无天然植被及原生植被分布，地表植被主要为人工种植的绿化树种，主要分布在项目区城市道路两侧，为常见的城市园林绿化树种，项目区植被覆盖率较低，植被类型较为单一，生态系统属于典型的城市生态系统，生态系统的自身调控能力较弱，主要受人为控制。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 环境保护目标 本项目建设不涉及国家级和省级自然保护区、风景名胜区、国家公园和世界自然文化遗产地等环境敏感区，项目区无珍稀濒危野生动植物分布。项目周边主要环境保护目标见表3-3，项目周边保护目标分布情况见附图3。 表3-3 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 坐标; 最近距离（m）; 户数/人口; 保护级别. X; Y. 声 环 境; 枫丹白露幼儿园; 西; 24°59′17.1″; 102°48′48.32″; 18; 810人; 《声环境质量标准》（GB12348-2008）2 类标准. 枫丹白露住宅区; 北; 24°59′18.39″; 102°48′50.80″; 45; 2891户/8673人. 枫丹白露酒店; 西北; 24°59′22.06″; 102°48′47.54″; 286; 1000人. 云南省奇峰石油机械有限公司; 南; 24°59′11.67″; 102°48′47.61″; 44; 168人. 枫丹白露小学; 西北; 24°59′18.41″; 102°48′45.5″; 102; 1080人. 枫丹白露安置房; 东; 24°59′19.87″; 102°48′58.96″; 100; 508户/1523人. 平房; 东南; 24°59′13.43″; 102°48′57.35″; 95; 800人. 航天春苑; 东; 24°59′17.89″; 102°49′1.93″; 150; 420人. 公交车场; 东南; 24°59′13.25″; 102°49′0.62″; 142; 300. 大 气 环 境; 枫丹白露幼儿园; 西; 24°59′17.1″; 102°48′48.32″; 18; 810人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 枫丹白露住宅区; 北; 24°59′18.39″; 102°48′50.80″; 45; 2891户/8673人. 枫丹白露酒店; 西北; 24°59′22.06″; 102°48′47.54″; 286; 1000人. 云南省奇峰石油机械有限公司; 南; 24°59′11.67″; 102°48′47.61″; 44; 168人. 枫丹白露小学; 西北; 24°59′18.41″; 102°48′45.5″; 102; 1080人. 枫丹白露安置房; 东; 24°59′19.87″; 102°48′58.96″; 100; 508户/1523人. 平房; 东南; 24°59′13.43″; 102°48′57.35″; 95; 800人. 航天春苑; 东; 24°59′17.89″; 102°49′1.93″; 150; 420人. 公交车场; 东南; 24°59′13.25″; 102°49′0.62″; 142; 300. 经济区锦秀学校; 西南; 24°59′9.05″; 102°48′43.85″; 211; 380人. 有色地质局; 东北; 24°59′21.38″; 102°49′8.52″; 219; 600. 省航天公司; 东南; 24°59′5.42″; 102°49′2.59″; 246; 800. 航天酒店; 东南; 24°59′13.51″; 102°49′5.67″; 276; 20个房间. 云南康之院老年医院; 西南; 24°59′12.59″; 102°48′37.18″; 300; 460床位. 地质局仓储物流区; 东北; 24°59′27.32″; 102°49′1.13″; 303; 50. 滇黔桂石油勘探局物探公司宿舍; 西南; 24°59′6.58″; 102°48′29.84″; 368; 924. 晨茂铝材; 西南; 24°59′11.20″; 102°48′29.51″; 438; 30. 永林不锈钢; 西南; 24°59′8.79″; 102°48′33.18″; 445; 20. 航天城小区1; 东南; 24°59′10.80″; 102°49′11.16″; 446; 300. 阳光豆豆幼儿园; 东; 24°59′16.05″; 102°49′10.77″; 450; 500. 有色地质局生活区; 东; 24°59′14.47″; 102°49′13.49″; 465; 400. 昆明东部石材城; 西北; 24°59′22.93″; 102°48′29.94″; 507; 510. 航天幼儿园; 东南; 24°59′8.82″; 102°49′13.66″; 543; 820. 大石坝; 东北; 24°59′39.55″; 102°48′58.2″; 546; 50. 官渡区职业高级中学; 东北; 24°59′42.34″; 102°49′7.21″; 596; 1781. 昆明经济开发区第二中学; 东南; 24°59′10.75″; 102°49′17.02″; 600; 900. 云南省烟草烟叶公司; 西南; 24°58′56.57″; 102°48′32.39″; 603; 900. 创辉轿车维修中心; 西北; 24°59′34.57″; 102°48′31.66″; 629; 20. 西邑村; 西南; 24°59′4.12″; 102°48′23.41″; 632; 100. 云南航天技校; 东南; 24°58′ 58.24″; 102°49′12.84″; 646; 480. 云南工程建设总承包股份有限公司; 西北; 24°59′38.68″; 102°48′33.19″; 656; 50. 小石坝生活区国有工矿棚户区; 东南; 24°59′ 13.30″; 102°49′20.60″; 669; 860. 云南省轻工业技工学校; 西北; 24°59′42.21″; 102°48′37.58″; 682; 1000. 加油站; 西北; 24°59′24.02″; 102°48′23.73″; 700; 20. 云南农垦热带作物机械厂; 东南; 24°58′57.04″; 102°49′13.16″; 734; 150. 云南普照汽车大市场; 西北; 24°59′28.17″; 102°48′20.28″; 735; 30. 航天城小区2; 东南; 24°59′1.99″; 102°49′21.62″; 738; 800. 家具城; 西南; 24°59′10.20″; 102°48′19.14″; 743; 80. 航天过度集贸市场; 东南; 24°59′11.25″; 102°49′24.80″; 751; 150. 黑蚁山综合市场; 东; 24°59′24.41″; 102°49′25.36″; 774; 270. 云南航天医院; 东南; 24°59′8.23″; 102°49′23.26″; 790; 100床位. 河岸村; 西北; 24°59′19.57″; 102°48′17.99″; 812; 194人. 云南省地质局大石坝管理处; 北; 24°59′45.68″; 102°48′45.02″; 821; 40. 地表水环境; 宝象河; 西北; 438; /; 《地表水环境质 量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 （1）施工期 项目施工期产生的扬尘、粉尘均为无组织排放，施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，周界外浓度最高点≤1mg/m3。 （2）运营期 运营期污水处理站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值，标准值见表3-4。 表3-4 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨/（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢/（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度/（无量纲）; 10. 4; 氯气/（mg/m3）; 0.1. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数%）; 1%. 2、废水 （1）施工期 项目施工期少量生产废水通过临时沉淀池沉淀后回用于项目洒水降尘，不外排，不设排放标准。 （2）运营期 运营期医院污水经污水处理站处理达标后进入项目南侧道路（无名路）市政污水管网，经宝象河污水干管，最终进入经开区普照水质净化厂处理。项目外排废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2015）A等级标准中的最严值，标准值见表3-5。 表3-5 水污染物排放限值（日均值） 序号; 控制项目; 执行标准. 1; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000. 2; 肠道致病菌; —. 3; 肠道病毒; —. 4; pH; 6-9. 5; 化学需氧量（COD）浓度(mg /L); 250. 6; 生化需氧量（BOD）浓度mg /L); 100. 7; 悬浮物（SS）浓度(mg /L); 60. 8; 氨氮（以N计，mg /L); 45. 9; 总磷（以P计）(mg /L); 8. 10; 动植物油(mg /L); 20. 11; 总余氯1）2）; -. 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯 3~10mg/L。 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯 2~8mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。 相同指标执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2015）A等级标准中较严标准限值。. 3、噪声 （1）施工期 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），标准限值见表3-6。 表3-6 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011） 昼间 [dB(A)]; 夜间 [dB(A)]. 70; 55. （2）运营期 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准值见表3-7。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：[dB(A)] 类别; 等效声级. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废弃物 按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中 4.3 污泥控制和处置要求：化粪池和污水处理站污泥按危险废物进行处理处置；污泥清掏前应进行监测，达到下表医疗机构污泥控制标准要求，标准值见表3-8。 表3-8 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数 (MPN/g); 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医疗机构和其它医疗机构; ≤100; -; -; -; >95. |
| 总量控制指标 | 总量控制指标 根据《“十三五”全国主要污染物排放总量控制规划》，结合本项目工程特点和污染物排放特征，建议本项目总量控制因子为CODCr、NH3-N，不另设废气总量控制指标。 本项目污水排放量为18350.01m3/a。废水经化粪池预处理后经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2015）A等级标准中的最严值后排入市政污水管网。 本项目废水主要污染物排放量： CODCr总量控制指标=废水总量×《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）表2中的预处理标准=18350.01t/a×250mg/L=4.59t/a NH3-N总量控制指标=废水总量×《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T 31962-2015）A级标准限值=18350.01t/a×45mg/L=0.826t/a |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工废气环境保护措施 ①混凝土结构建筑物拆除隔墙前应对被拆体充分洒水，保持湿润；拆除物装车清运前，应充分洒水，避免产生扬尘。 ②施工期间，施工单位应根据《建设工程现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等标志牌。 ③对施工场地和汽车行驶的路面适时洒水，减少施工扬尘对周围环境的影响。 ④在施工过程中必须按规定使用商品混凝土，施工场地内不得设置混凝土拌合场地或拌和站，减少搅拌扬尘的产生。 ⑤对于建材和沙土的运输也应该加强管理，采取不超载，以减少建材和沙土的抛洒，定期清洗运输车辆轮胎等各种措施，防止在运输途中发生跑、冒、漏、滴。 ⑥将施工场地设置为半封闭区域，建筑工地场界应设置高度2.5米以上的围墙，进行围护施工，减小施工区域的风强，从而减少无组织粉尘的产生，并同时起到隔挡粉尘的作用，减小粉尘对周围环境的影响。 ⑦优化施工期间运输车辆的出入场路径，对建筑物立面设置封闭的防护网，起到阻隔扬尘的作用。 2、施工废水环境保护措施 项目施工时设置临时沉淀池，收集项目施工过程中产生的少量施工废水，施工废水沉淀池容积≥10m3，经过沉淀处理后的废水部分回用于建筑材料的冲洗和施工场地洒水降尘，不外排。 3、施工噪声环境保护措施 ①合理布置施工机械设备，尽量远离靠近枫丹白露幼儿园、枫丹白露住宅区一侧。 ②降低设备声级，选用低噪声设备和工艺，从根本上降低源强。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，使用减振机座，降低噪声。施工期加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。 ③项目施工单位应当在工程开工前十五日向经开区环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等生产工艺需要连续作业的除外。因混凝土浇灌、钻孔桩成型等连续作业必须进行夜间施工的，项目施工单位应当在施工前三日持市建设行政主管部门证明，到经开区环境保护行政主管部门登记，并在施工地点以书面形式向附近居民公告。 ④高噪设备尽量于楼内使用，并合理布置施工作业面和安排施工时间。 ⑤提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。 ⑥对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，在经过声环境保护目标附近道路时禁止鸣笛。 ⑦在项目北侧（临枫丹白露住宅区一侧）和西侧（临枫丹白露幼儿园、小学一侧）设置临时围挡，可起到声屏障作用，可有效减低15dB（A）。 ⑧在本项目周边张贴公告，告知周边单位和住户本项目的建设情况，项目施工带来的不便敬请原谅。 4、施工期固废环境保护措施 ①生活垃圾分类收集后由环卫部门负责运输处理。 ②施工过程中建筑垃圾由具有资质的单位清运。 ③项目施工期间，建设方应加强对施工人员和施工过程的管理，规范固体废弃物的堆放与处置，进行文明施工。 5、施工期生态影响环境保护措施 ①加强对施工人员和管理人员的教育，提高其环境保护意识，防止因人为活动造成的区域植被破坏、生活垃圾乱堆以及污水肆意排放等问题所引起的景观污染。 ②合理安排施工时间，做到施工料的随取、随运、随铺、随压，以减少雨水冲刷侵蚀。 ③施工期避免大量废建筑垃圾区内堆存，应及时清运。 本项目地址位于昆明市经开区阿拉街道办事处耀兴枫丹白露二期8、9栋地下一层至地上四层，主体结构不变动，仅对建筑内部进行装修，并建设配套污水处理设施。项目在开展环评工作时已建成。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、运营期地表水环境影响和保护措施分析 （1）评价等级及范围 本项目运营期废水主要为门诊用水、各科室检验废水、住院区废水、医务人员生活废水等，废水产生量为50.274m3/d，18350.01m3/a。医务人员生活废水经隔油池预处理后与其他废水一起排入化粪池处理，处理后进入自建的污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准后经市政污水管网排入经开区普照水质净化厂处理。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境影响评价等级为三级B，仅进行水污染控制措施有效性评价和依托污水处理设施的可行性评价。 （2）废水产生及处置情况 本项目为医院项目（不含感染科），运营期废水主要为门诊废水、各科室检验废水、住院区废水、生活废水等。医务人员生活废水经隔油池预处理后与其他废水一起排入化粪池处理，处理后进入污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准后，进入项目南侧道路（无名路）市政污水管网，经宝象河污水干管，最终进入经开区普照水质净化厂处理。 根据本项目排污特点，项目需建设1座容积60m3的化粪池、1座处理规模60m3/d的污水处理站处理项目运营产生的污水。项目区建设有规模为100m3的化粪池和100m3/d的污水处理站，采用“接触氧化处理工艺”工艺。满足要求。 医院污水处理站工艺流程见图4-1。 图4-1 污水处理站处理工艺流程图 接触氧化法是利用附着生长于某些固体物表面的微生物（即生物膜）进行有机污水处理的方法。生物膜是由高度密集的好氧菌、厌氧菌、兼性菌、真菌、原生动物以及藻类等组成的生态系统，其附着的固体介质称为滤料或载体。生物膜自滤料向外可分为厌氧层、好氧层、附着水层、运动水层。生物膜法的原理是，生物膜首先吸附附着水层有机物，由好氧层的好气菌将其分解，再进入厌氧层进行厌氧分解，流动水层则将老化的生物膜冲掉以生长新的生物膜，如此往复以达到净化污水的目的。 接触氧化有以下特点： a.容积负荷高，耐冲击负荷能力强，处理时间短，节约占地面积； b.生物活性高，有较高的微生物浓度； c.污泥产量低； d.出水水质好而且稳定； e.动力消耗低，节约能源及运行费； f.挂膜方便，可以间歇运行； g.不存在污泥膨胀问题。 根据《医院污水处理工程技术规范》，医院污水水质指标参考数据见表4-1。 表 4-1 医院污水水质指标参考数据 单位：mg/L 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌群（个/L）. 浓度范围; 150~300; 80~150; 40~120; 10~50; 10×106~3.0×108. 产生浓度; 300; 150; 120; 50; 3.0×108. 本项目污染物排放预测按产生浓度最不利考虑，经污水处理站处理后，出水水质可达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准，营运期医疗废水处理前后主要污染物排放统计见表4-2。 表 4-2 项目建成后废水排放情况 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌群（个/L）; 废水量. 产生浓度（mg/L）; 300; 150; 120; 50; 3.0×108; 50.274t/d，18350.01t/a. 产生量（t/a）; 5.51; 2.75; 2.20; 0.918; 5.51×1012. 污水处理站排放浓度（mg/L）; 250; 100; 60; 45; 5000. 排放量（t/a）; 4.59; 1.84; 1.10; 0.826; 9.18×107. （3）项目废水排入昆明市经开区普照水质净化厂处理的可行性分析 经开区普照水质净化厂及配套管网工程是云南省昆明市“十二五”重点建设项目，项目主要建设内容包括：建设一座地下式污水处理及再生利用厂，一期污水处理规模5万m3/d，设计总规模10万m3/d，配套建设30.56km污水主干管和一座污水提升泵站2.5万m3/d（远期规模3.5万m3/d）。厂址位于昆明经济技术开发区高桥村安石公路、小普路和宝象河三角地点。主要负责收集经开区宝象河流域的牛街庄-鸣泉片区、出口加工区及普照-海子片区的污水进行处理。污水处理采取MSBR工艺，设计污水处理出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中I级A标准。工程自2013年8月开工建设，2014年12月完成主体工程建设并顺利通水调试，2015年10月正式通水，2015年12月投运。2018年到2020年，昆明经济技术开发区实施了滇池保护治理三年攻坚行动，每年投资1500万元，共计为普照水质净化厂新增配套再生水管网30千米，实施了挖潜增效改造工程，新建碳源投加间1座、聚合氧化铝液槽罐池1座，改造原有生化池2座，改造滤布滤池4套，于2019年完成工程建设。 本项目南侧道路（无名路）市政雨污管网配置完善，项目运营期产生的废水进入医院的污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准后通过规范排污口排入项目南侧道路（无名路）市政污水管网，通过宝象河排污干管，最终进入经开区普照水质净化厂进行处理是可行的。 综上所述，本项目完工后，污水处理站处理能力、出水水质、外排口和配套管网的建设情况及项目污水纳入经开区普照水质净化厂是可行的，废水排放对周围地表水环境的影响不大。 |

| 地表水环境影响评价自查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响识别 | 影响类型 |  | 水污染影响型 ☑； 水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 |  | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水□□；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □； 其他 （无）☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素紊影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 直接排放 □； 间接排放 ☑；其他（不外排）□ |  |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 |  | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ☑；pH 值 □； 热污染 □； 富营养化 □；其他 □ |  |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流速 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一级 □；二级 □；三 级A □； 三级B ☑ |  |  |  |  |  | 一级 □；二级 □； 三级 □ |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 |  | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 已建 □；在建 □； 拟建 □；其他 □ |  |  |  | 拟替代的污染源 □ |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实现测 □；现场监测 □；入河排放□数据 □；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 |  | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 丰水期 □；平水期 □； 枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □； 秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □； 其他（引用）□ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 |  | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □； 冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □； 冬季 □ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他（引用）□ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 |  | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □； 冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □； 冬季 □ |  |  |  |  |  | （） |  |  | 监测测断面或点位个数 （）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 |  | 河流长度（2.5）km； 湖明库、河□及近岸海域面积（）km² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 |  | （水温、pH、COD、BOD5、NH3-N、总氮、TP、石油类、LAS） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 |  | 河流、湖库河□ I类 □； II类 □； Ⅲ类 ☑；IV类 □；V类 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 近岸海域第一类 □； 第二类 □； 第一类 □； 第四类 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规划年评价标准（Ⅲ类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 |  | 丰水期 R；平水期 □；枯水期 □； 冰封期 □ 春季 □；夏季 R；秋季 □； 冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 |  | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境劝能区水质达标状况： 达标 □；不达标 □； 水环境控制单元或断面水质达标状况 ： 达标 □； 不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □： 达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ： 达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源 （包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 ☑ 不达标区 □ |  |
| 影响预测 | 预测范围 |  | 河流：长度（）km； 湖库、河口及近岸海域：面积（）km² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 |  | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □； 冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □； 冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 |  | 建设期 □； 生产运行期 □； 服务期满后 □ 正常工况 □； I 正常工况 □； 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 |  | 数值解 □；解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □； 其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价 | 水污染控制和水环环境影响减缓措施有效性评价 |  | 区（流）域水环境质量改善目标 □； 替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 |  | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环填功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主变污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新建设或调整入河〈湖库 、近岸海域〉排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 |  | 污染物名称 |  |  | 排放量/(t/a ) |  |  |  |  | 排放浓度/ mg/L) |  |  |  |
|  |  |  | （COD、氨氮） |  |  | （0.61、0.004） |  |  |  |  | （48、0.346） |  |  |  |
|  |  |  | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/(t/a ) |  |  |  | 排放浓度(mg/L) |
|  | 替代源排放情况 |  | （） | （） |  |  |  | （） |  | （） |  |  |  | （） |
|  | 生态流量确定 |  | 生态流量，一般水期( ) m³/s； 鱼类繁殖期（）一般水期( ) m³/s；其他〈 ) m³/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态水衍， 一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m； 其他（）m； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 |  | 环保措施 | 污水处理设施 □； 水文减缓设施 □； 生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □； 其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测方案 |  | 手动 □； 自动 □；无监测 □ |  |  |  |  | 手动 ☑； 自动 □；无监测 □ |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测点位 |  | （） |  |  |  |  | （市政污水管网接驳口） |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测因子 |  | （） |  |  |  |  | （COD、BOD5、氨氮、SS、粪大肠菌群） |  |  |  |  |
|  |  | 污染物排放消单 | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  | 可以接受 ☑，不可以接受 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泣 ， "□"为勾选项；可√； " ( ) "为内容填写项 ，"备注" 为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2、运营期大气环境影响和保护措施分析 本项目运营期间产生的废气主要为污水处理站运行过程中产生的NH3、H2S。 根据工程分析，本项目污水处理站产生的废气污染物NH3产生量为0.00062t/a（0.000071kg/h），H2S产生量为0.000024t/a（0.0000027kg/h），均呈无组织排放。 （1）估算模式 按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），“选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，按评价工作分级判据进行分级”。根据源强分析，本项目估算模式参数见下表。 表4-3 估算模型参数选取表 表4-4 污水处理站废气排放源强预测参数一览表 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源 宽度 /m; 与正北方向夹 角; 有效排放高度 /m; 年排 放小 时数 /h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 经度; 纬度. NH3; 102.813811; 24.987997; 1943; 25; 112; 0; 1; 8760; 正常; 0.000071. H2S; 0.0000027. 表4-5 面源估算模型计算结果表 污染源; 污染物; 浓度标准μg/m³; 预测质量浓度μg/m³; 占标率%; 评价等级. 污水处理站; NH3; 200.0; 0.6062; 0.3031; 三级. H2S; 10.0; 0.0023; 0.0231; 三级. 本项目Pmax最大值出现为污水站排放的NH3Pmax值为0.3031%，Cmax为0.6062μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，不需设置大气环境影响评价范围。 本项目污水处理站采用地埋式设计，配置等离子除臭装置去除污水处理站运行产生的异味，主要原理是利用高频高压静电特殊脉冲放电产生高密度高能活性离子与臭气接触，打开臭气分子化学键，分解成二氧化碳和水，从而使气体达到净化的目的，该方法处理设备具有体积小、自重轻的特点，适用于布置紧凑、场地狭小的场合使用。项目污水处理站拟安排专人定期进行设备维护，确保各项设施正常运行，通过采取以上措施本项目运营期污水处理站废气可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中对污水处理站臭气排放要求，项目污水处理站异味对周围环境影响不大。 项目运行过程中垃圾收集桶、化粪池、卫生间使用过程中散发的异味，均呈无组织排放，其影响可通过及时清运清扫、加强管理等措施得到有效解决，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 大气环境影响评价自查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级与范围 | 评价等级 |  |  |  | 一级¨ |  |  |  | 二级¨ |  |  |  |  |  |  | 三级þ |  |  |  |  |
|  | 评价范围 |  |  |  | 边长=50km¨ |  |  |  | 边长5~50km¨ |  |  |  |  |  |  | 边长=5km¨ |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 |  |  |  | ≥2000t/a¨ |  |  |  | 500~2000t/a¨ |  |  |  |  |  |  | ＜500t/aþ |  |  |  |  |
|  | 评价因子 |  |  |  | 基本污染物（无） 其他污染物（ NH3、H2S ） |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5¨ 不包括二次PM2.5þ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 |  |  |  | 国家标准þ |  |  |  | 地方标准¨ |  |  |  |  |  |  | 附录Dþ |  |  |  | 其他标准¨ |
| 现状评价 | 环境功能区 |  |  |  | 一类区¨ |  |  |  | 二类区¨ |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区¨ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 |  |  |  | （ 2019 ）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 |  |  |  | 长期例行监测数据¨ |  |  |  | 主管部门发布的数据¨ |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测¨ |  |  |  |  |
|  | 现状评价 |  |  |  | 达标区þ |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区¨ |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 |  |  |  | 本项目正常排放源¨ 本项目非正常排放源¨ 现有污染源¨ |  |  |  | 拟替代的污染源¨ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源¨ |  |  |  |  | 区域污染源¨ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD¨ |  | ADMS¨ |  | AUSTAL2000¨ |  | EDMS/AEDT¨ |  |  | CALPUFF¨ |  |  |  | 网格模型¨ |  |  | 其他¨ |  |  |
|  | 预测范围 |  |  |  | 边长≥50km¨ |  |  |  | 边长5~50km¨ |  |  |  |  |  |  | 边长=5km¨ |  |  |  |  |
|  | 预测因子 |  |  |  | 预测因子（/） |  |  |  | 包括二次PM2.5¨ 不包括二次PM2.5¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 |  |  |  | C本项目最大占标率≤100%R |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 |  |  |  | 一类区 |  |  |  | C本项目最大占标率≤10%¨ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%¨ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  | C本项目最大占标率≤30%¨ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%¨ |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 |  |  |  | 非正常持续长（）h |  |  |  | c非正常占标率≤100%¨ |  |  |  |  |  |  | c非正常占标率＞100%¨ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 |  |  |  | C叠加达标¨ |  |  |  | C叠加不达标¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 |  |  |  | k≦-20%¨ |  |  |  | k＞-20%¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 |  |  |  | 监测因子：（H2S、NH3） |  |  |  | 有组织废气监测¨ 无组织废气监测þ |  |  |  |  |  |  | 无监测¨ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 |  |  |  | 监测因子：（ ） |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  | 无监测¨ |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 |  |  |  | 可以接受þ 不可以接受¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 |  |  |  | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 |  | SO2：（/）t/a |  |  |  | NOx：（/）t/a |  |  | TSP：（/）t/a |  |  |  |  |  |  | VOCs：（/）t/a |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | - 3、运营期声环境影响和保护措施分析 （1）噪声源强 项目运营阶段主要噪声为污水站泵类、风机、空气源热泵等设备噪声和人群活动噪声。噪声源强详见下表。 表4-6 噪声源源强 单位：dB（A） 序号; 设备; 数量; 噪声级; 备注. 1; 水泵; 1; 85~90. 2; 风机; 2; 85~90. 3; 空气源热泵; 1; 85~90. 4; 人群活动噪声; 60~62. 污水站泵类、风机、空气源热泵等设备噪声，根据工程类比，这些设备运行时1m处的声级一般在85~90dB(A)之间。其中，项目污水处理站水泵拟设置在地下水泵房内，所有水泵均采用橡胶减震及橡胶接头，水泵出口装消声止回阀，经减震、地面隔声等措施后，水泵噪声传播至地面时可降至60dB(A)以下；风机、空气能热泵均设置在对应的设备房内，经设备房隔声减振后，可降低25dB（A），对周边环境影响较小。为保证本项目在厂界处达标，建议采取如下措施： ①选用低噪声设备，并进行合理布局。 ②产生振动的设备底部应安装橡胶减振垫。 ③定期对产生噪声和产生振动的设备进行检修维护，避免设备产生故障噪声及振动。 人群活动噪声，主要分散于各科室内，通过墙体隔声和距离衰减后，对周围环境的影响不大。 （2）噪声预测模式 本评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2008)中推荐的噪声传播衰减方法进行预测，计算中考虑了距离衰减，建构筑物等围护结构的隔声和建筑物屏蔽效应，以及空气的吸收衰减。人群活动噪声经墙体隔声和距离衰减后至厂界噪声影响不大，这里仅对项目主要产噪设备进行噪声影响预测。 预测模式如下： 在本项目中，由于预测点离开声源的距离，比声源本身几何尺寸大的多，因此，预测评价中将声源噪声户外传播视作点声源考虑。 ①室内声源 如果已知声源的声压级L（r0），且声源位于地面上，则： Lw=L（r0）+20lgr0+8 计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： LPl=LW+10lg(Q4πR2+4R) 式中：Lp1——某个室内声源靠近维护结构处的声压级。 Lw——某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。 Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R——房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，本评价a取0.15。 R——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： LP1(T)=10lgΣNi=1100.1LPli 式中：Lp1j——j声源的声压级，dB（A）；N—室内声源总数。 Lp1（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）； 计算出室外靠近围护结构处的声压级： Lp2（T）=LP1（T）-（TL+6） 式中：Lp2（T）——靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB（A）； TL——围护结构的隔声量，dB（A）。 将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW。 等效室外声源的位置为围挡结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 ②室外声源 计算某个声源在预测点的声压级 L（r）=L（r0）－A 式中：L（r）——点声源在预测点产生的声压级，dB（A）； L（r0）——参考位置r0处的声压级，dB（A）； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； A——各种因素引起的衰减量（包括几何发散衰减、声屏障衰减，其计算方法详见“导则”正文）。 ③总声压级 设第i室外声源在预测点产生的A声级为LA，i，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t，j，则项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）： Leqg=10lg(1T)ΣNi=1ti100.1LAi+ΣMj=1tj100.1LAj 式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 （3）预测结果 本次预测采用EIAN2.0噪声预测软件进行预测，在厂界布设4个监测点，根据噪声预测软件计算，项目厂区预测等声值线见图4-2。 图4-2本项目噪声预测等声值线 根据工程类比的设备噪声源强，考虑墙体阻隔和距离衰减，得到各噪声到达厂界的衰减值，再将各噪声衰减到厂界的贡献值与本底值（现状监测背景值）进行叠加，求出预测值。项目厂界噪声预测结果见表4-7。 表4-7噪声预测结果 单位：dB（A） 测点 编号; 本底值; 声源 贡献值; 预测值; 标准值; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 北; 54.2; 47.2; 28.76; 54.21; 47.26; 60; 50; 达标; 达标. 南; 29.46; 54.21; 47.27; 60; 50; 达标; 达标. 西; 35.09; 54.25; 47.46; 60; 50; 达标; 达标. 东; 37.86; 54.30; 47.68; 60; 50; 达标; 达标. 注：背景噪声为《2019年度昆明市生态环境状况公报》公布的2类区（混合区）昼间、夜间年平均等效声级值。. 从上表中可见，经过墙体阻隔和距离衰减后，项目厂界噪声预测值昼间夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。本项目运营后噪声不会对周围环境造成明显影响。 本项目东侧75m处为云桂铁路，根据《昆明经济技术开发区小新村城中村改造及配套（耀兴·枫丹白露）环境影响报告书》、《云桂铁路环境影响评价报告书》，云桂铁路在环评时已考虑到铁路运行可能对沿线造成的环境影响，在小新村段云贵铁路以明洞方式通行，设置声屏障，枫丹白露项目已在铁路沿线两边均设置了铁路25m控制用地+铁路50m控制绿地用地，云桂铁路运行噪声经过声屏障、距离衰减对本项目的声影响不大。 - 4、运营期固体废弃物处置影响和保护措施分析 建设项目运营期固体废物主要为医疗废物、有毒、有机溶剂及其他有害药物废液、污水处理系统产生的污泥以及生活垃圾。 （1）医疗废物 ①医疗废物的产生及处置 根据工程分析，本项目医疗废物产生量为23.73t/a。根据《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范》以及昆环保通[2007]11号文件的要求，项目对医疗废物按要求进行分类收集，用专用容器包装并贴上医疗废物的标签后，于医疗废物临时储存设施内存放。并由云南正晓环保投资有限公司负责清运、处置。 ②云南正晓环保投资有限公司简介 云南正晓环保投资有限公司（简称正晓公司，下同）位于经开区洛阳大冲开发区，成立于2004年，注册资金1050万元。正晓公司为昆明市辖区内唯一从事医疗废物收集清运集中处置的合法单位根据正晓公司提供资料，经处置后的医疗废物不再含有病菌等传染源，可进行无害填埋。同时，项目位于昆明市经济技术开发区，属于正晓公司服务收集范围内。 因此，项目医疗废物送至正晓公司处置合理、可行。 ③医疗废物处置要求 项目医疗废物全部由云南正晓环保投资有限公司负责清运、处置，医疗废物在项目内的停留时间不超过1天，医疗机构关于医疗废物的收集、贮存、运送过程中的相关处置要求如下表4-8，在医疗废物的清运、转移过程中严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求填写医疗废物转移联单，并建立医疗废物管理台帐。根据《医疗废物管理条例》的要求，项目医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 本项目医疗废物暂存设施面积30m2，采用全封闭的房屋结构。确定医疗废物管理第一责任人，明确专门机构或者配备专兼职人员负责医疗废物的管理工作，建立登记制度，并组织本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员进行环保、卫生、安全以及紧急处理等专业知识、技术培训。项目用于收集、包装医疗垃圾的容器必须满足《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008），使用从质量技术监督机构检验合格的生产企业采购的医疗废物专用包装物、容器；医疗废物专用容器完整密封并及时消毒，备用容器多于医疗废物实际产量；医疗废物专用包装物、容器的性能与盛装的医疗废物类别相适应。在严格落实上述措施后，项目医疗垃圾的处置及管理《医疗废物管理条例》、《昆明市医疗废物管理规定》。 表4-8医疗机构收集、贮存医疗废物的要求 名称; 处置要求. 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》; - 医疗卫生机构应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物： 1.根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内； 2.在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷； 3.感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明； 4.废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行； 5.化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置； 6.批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置； 7.医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理； 8.隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统； 9.隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封； 10.放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。. 二、医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。. 三、装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。. 四、包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。. 五、盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。. 六、运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。. 七、运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点。. 八、运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。. 九、运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。. 十、医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。. - 医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： 1.远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入； 2.有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物； 3.有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施； 4.防止渗漏和雨水冲刷； 5.易于清洁和消毒； 6.避免阳光直射； 7.设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识； 8.医废暂存间地面及1.0m高的墙裙必须进行防渗、防腐处理，控制渗透系数1.0×10-10cm/s。. 十二、暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。. 综上，项目对医疗废物所采取的污染防治措施较为合理，医疗废物对外环境的影响不大。 （2）有毒、有机溶剂及其他有害药物废液 项目有毒、有机溶剂与其他有害药物废液主要为医院病理科、医学检验科检验过程中产生的废液（包括检验器具清洗前三次的清洗废水），产生量约为10kg/d、3.65t/a，产生量不大，但由于其具有较高的危险性，属于危险固体废弃物。 项目将这类废液通过专用容器分类收集，贴上危险废物的标签，于项目所设置的危险废物暂存设施内分类存放，委托云南正晓环保投资有限公司处置，保障其在项目内的停留时间不超过1天，并在转移及运输过程中按规范认真填写危险废物转移联单。 因此，项目对其所产生的有毒、有机溶剂与其他药剂废液采取了合理的处置措施，对外环境的影响不大。 （3）污水处理系统污泥 根据项目污水产生量和污水处理系统规模，预计项目化粪池、污水处理站污泥产生量1.27t/a。该部份污泥于污水处理系统内定期清掏，在清掏之前加入漂白粉、石灰进行无害化消毒处理，经监测达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》后并经脱水处理后，委托资质单位处理，对外环境的影响不大。 （4）生活垃圾 生活垃圾是由医院职工、门诊病人及陪同人员、住院病人和其陪同人员产生的一般生活垃圾，项目区生活垃圾产生量约为66.61t/a。项目对生活垃圾采取了分类收集，分类处置的措施，一般生活垃圾委托环卫部门清运。 综上所述，项目对各类固体废弃物实行了分类管理，及时外运处理，可以使项目做到所产生的固体废弃物对外环境的影响降到最低。 - 地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目是医院项目报告表，为Ⅳ类项目，因此，本项目不开展地下水环境影响评价。 - 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表A1中行业类别，本项目属其他行业，为Ⅳ类项目。因此，本项目不开展土壤环境影响评价。 - 7、环境风险分析 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目不含有附录B中重点关注的危险物质。因此本项目的环境风险潜势为I，环境风险评价工作等级为简单分析。以下仅作环境风险防范措施及应急要求的简单分析。 医疗废水事故排放风险分析：医疗废水处理过程中的事故因素包括两方面，一是操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而直接排放和污水外溢造成污染；二是虽然废水水质处理达标，但未能较好的控制水量，使过多的余氯、大肠杆菌排放水体。医疗污水可沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、悬浮固体、COD等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大；部分具有致癌、致畸或致突变性，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境，危害人体健康并对环境有长远影响，故污水泄漏造成的医疗废水排放将会导致严重的对周边环境的污染事故。 医疗垃圾存放、转运风险分析：医疗垃圾中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗垃圾具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。在国外，医疗垃圾被视为“顶级危险”和“致命杀手”。据检测，医疗垃圾中存在着大量的病菌、病毒等，医疗垃圾引起的交叉感染占社会交叉感染率的20%。医疗垃圾残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如，如果项目医疗垃圾和生活垃圾混合一起的话，则可能会将沾有血肉、病毒细菌的医疗垃圾经非法收集回收加工后成为人们需要的日常生活用品，如：纱布、绷带、带血棉球制成棉被等，将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头。为确保医院的安全运行，避免非正常和事故的发生，或将事故危害程度降至最低程度，根据风险分析提出如下建议：健全医院环保规章制度：严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗；与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作，医院应根据运营过程中所出现的新问题，不断地健全各项规章制度，确避免非正常和事故的发生，或将事故危害降至最低程度。 - 8、环境管理 （1）环境监测计划 企业应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）相关要求，根据本项目核定的废气、废水、噪声源排放特点以及废水处理设施运行情况，开展环境监测工作。建议具体监测计划如下。 表4-9 环境监测计划一览表 序号; 监测项目; 点位/断面; 监测参数; 监测频率; 备注. 1; 废气; 厂界浓度最高点; NH3、H2S、臭气; 每年至少监测1次; 按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 3进行. 2; 医院废水; 污水处理站进口、出口（外排口）; 水量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、粪大肠菌群数、总余氯; 按照《水和废水监测分析方法》进行. 3; 噪声; 项目四周厂界外1m; 等效连续A声级; 验收时监测1次，验收后纳入当地生态环境局的正常监测管理; 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行. （2）排污口设置 根据国家环境保护总局环发[1999]24号文件的规定，一切新建、扩建、改建的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口，作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成和项目验收内容之一。污水处理设施排放口应按照《污染源监测技术规范》设置规范的、便于测量流量、流速的测流段和采样点，安装环境图形标志。项目医疗废水与生活污水经污水处理系统消毒处理达接管标准一并接入市政管网，设置一个废水排放口，留有便于采样的位置。 ## 9、环境保护设施“三同时”验收 根据《建设项目环境保护管理条例（2017年修订）》，在项目竣工后，建设单位应当对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 环境保护部于2017年11月20日发布了《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该“办法”规定，建设单位为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，由建设单位按照“办法”规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收监测报告，公开相关信息，并接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。 建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：①建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；②对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；③验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。 建议环境保护设施验收内容见表4-10。 表4-10 项目竣工环境保护验收一览表 项目; 处理对象; 处理措施; 数量/规模; 处理效果. 废水; 门诊医疗废水、器具清洗废水、住院区废水、生活废水和冲厕废水管道和雨水; 雨污分流设施; 各1套; 雨污分流. 门诊医疗废水、器具清洗废水、住院区废水、生活废水和冲厕废水; 化粪池+污水处理站; 1座化粪池容积100m3；1个污水处理站处理规模为100m3/d，工艺为“接触氧化处理工艺”; 外排废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准. 废气; 污水处理站恶臭; 地埋式设计，加强绿化; /; 污水处理站厂界废气达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值. 噪声; 设备噪声; 隔声减振设施; ——; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准. 固废; 医疗废物; 医疗废物暂存间; /; 委托云南正晓环保投资有限公司负责清运处置. 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 环卫清运处置率100%. 环境管理; 编制污水处理站及污水处理设备维护保养检修项目与备品备件计划；加强环保设施管理，确保污染防治设备完好率达100%，处理效果达到设计和排放标准要求；制定环境管理计划，及时对环保设备进行维护、修理、改造；按照ISO14001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备。. 注：放射性设备辐射环境影响评价不在本次评价范围内，需另行环评报批。 ## 10、排污许可证申报要求 根据《排污许可管理办法（试行）》，排污单位应当在全国排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面申请材料。 申请材料应当包括： （一）排污许可证申请表，主要内容包括：排污单位基本信息，主要生产设施、主要产品及产能、主要原辅材料，废气、废水等产排污环节和污染防治设施，申请的排放口位置和数量、排放方式、排放去向，按照排放口和生产设施或者车间申请的排放污染物种类、排放浓度和排放量，执行的排放标准； （二）自行监测方案； （三）由排污单位法定代表人或者主要负责人签字或者盖章的承诺书； （四）排污单位有关排污口规范化的情况说明； （五）建设项目环境影响评价文件审批文号，或者按照有关国家规定经地方人民政府依法处理、整顿规范并符合要求的相关证明材料； （六）排污许可证申请前信息公开情况说明表； （七）污水集中处理设施的经营管理单位还应当提供纳污范围、纳污排污单位名单、管网布置、最终排放去向等材料； （八）本办法实施后的新建、改建、扩建项目排污单位存在通过污染物排放等量或者减量替代削减获得重点污染物排放总量控制指标情况的，且出让重点污染物排放总量控制指标的排污单位已经取得排污许可证的，应当提供出让重点污染物排放总量控制指标的排污单位的排污许可证完成变更的相关材料； （九）法律法规规章规定的其他材料。 主要生产设施、主要产品产能等登记事项中涉及商业秘密的，排污单位应当进行标注。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 垃圾桶、化粪池和污水处理站 | 臭气 | 使用带盖垃圾桶，生活垃圾及时收集清运；污水处理站采用地埋式全封闭设计，配置等离子除臭装置处理运行产生的臭气 | 厂界废气达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值 |
| 地表水环境 | 门诊医疗废水、各科室检验废水、住院区废水、生活废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群。 | 经污水处理站处理达标后排入项目南侧道路（无名路）市政污水管网，经宝象河污水干管，最终进入经开区普照水质净化厂处理 | 外排废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准 |
| 声环境 | 污水站泵类、风机、空气源热泵等设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，并进行合理布局；设置设备间墙体减震，并在产噪设备底部应安装橡胶减振垫；定期对产生噪声和产生振动的设备进行检修维护，避免设备产生故障噪声及振动 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 |
|  | 人群活动 | 噪声 | 加强公共区域管理，合理引导人群活动。 | / |
| 电磁辐射 |  |  |  |  |
| 固体废物 | （1）医疗废物（HW01）：设施医废暂存间，委托云南正晓环保投资有限公司清运、处置 （2）有毒、有机溶剂及其他有害药物废液：通过专用容器分类收集，贴上危险废物的标签，于项目所设置的危险废物暂存间内存放，委托云南正晓环保投资有限公司处置。 （3）污水处理系统产生的污泥：经消毒后应委托资质单位清运处置。 （4）生活垃圾：经收集后由环卫部门清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | （1）简单防渗区：院区除重点防渗区和一般防渗区以外的地面已进行地面硬化，满足简单防渗要求。 （2）一般防渗区：污水处理站已采取地面硬化，满足一般防渗要求。 （3）重点防渗区：医疗危废暂存间进行防渗、防腐处理，控制渗透系数1.0×10-10cm/s |  |  |  |
| 生态保护措施 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 健全医院环保规章制度：严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗；与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作，医院应根据运营过程中所出现的新问题，不断地健全各项规章制度，确避免非正常和事故的发生，或将事故危害降至最低程度。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①加强日常管理，配备专门的环保管理人员 ②排污口规范化设置 ③环境监测计划 |  |  |  |

- 六、结论

耀兴枫丹白露项目由云南耀兴集团旗下云南耀兴房地产开发经营集团有限公司开发建设，建设内容为高层、多层住宅、酒店、学校、医院及相关配套设施。净用地面积144746.29平方米，总建筑面积560247.6平方米，总投资12亿元，其中环保投资4350万元，占总投资的3.6%。耀兴枫丹白露项目由A1、A2、A3三个净用地地块和B1、B2、B3三个其他用地地块组成，采取分地块分期建设，目前所有地块的主体工程已完成建设，正在推进完善各地块配套服务设施。 昆明耀兴华瑞医院由云南耀兴集团旗下云南耀兴华瑞健康产业股份有限公司下属的昆明耀兴华瑞医院有限公司投资建设，是耀兴枫丹白露项目内的配套医院服务设施，建设地点位于经开区阿拉街道办事处耀兴枫丹白露二期8、9栋地下一层至地上四层，主体结构不改造，仅对建筑内部装修，建设1座容积100m3的化粪池、1座处理规模100m3/d的污水处理站，完成装修改造后向耀兴枫丹白露及周边社区住户提供区域医院配套服务。 2011年8月11日耀兴枫丹白露项目取得原昆明市环境保护局（现名：昆明市生态环境局）关于对《昆明经济技术开发区小新村城中村改造及配套（“耀兴·枫丹白露”）环境影响报告书》的批复（昆环保复〔2011〕31号），2017年12月22日耀兴枫丹白露项目取得原昆明经济技术开发区环境保护局（现名：昆明市生态环境局经开分局）核发的《云南省排放污染物许可证》（编号：5300001000148B0115Y）。医院所在的耀兴枫丹白露A2地块一期工程于2015年7月30日经原昆明市环境保护局（现名：昆明市生态环境局）同意开始试运行，于2016年8月26日取得原昆明经济技术开发区环境保护局（现名：昆明市生态环境局经开分局）环保竣工验收意见（昆经开环验审〔2016〕12号）。 本项目位于耀兴枫丹白露项目南部。项目北面为耀兴枫丹白露项目住宅区，西面隔路为耀兴枫丹白露项目配套幼儿园，南面为道路（无名路），东面为耀兴枫丹白露安置房（18~21栋），项目所在地交通便利，人流较为密集。 本项目占地面积2037.47m2，建筑面积13037.7m2，主营妇科、小儿科、眼科等专科特色及综合医疗服务，是一家二级综合性民营医院。项目区建设有1座化粪池容积100m3，1个污水处理站处理规模为100m3/d，工艺为接触氧化处理，能满足运营期污水达标排入市政污水管网的预处理要求。 2020年6月18日，昆明耀兴华瑞医院建设项目取得昆明市经济技术开发区经济发展局的《投资项目备案证》（项目代码：2020-530131-83-03-046830）。 通过工程分析表明，项目建设符合国家现行的产业政策及昆明市的相关规划，选址可行。施工期将会产生一定量的施工粉尘、施工废水、施工噪声和施工固废。粉尘通过洒水降尘等措施进行处理；施工废水经临时沉淀池处理后用于建筑材料的冲洗、施工场地洒水降尘和施工拌料；施工噪声通过优化施工方案、选择低噪声设备、合理安排施工时间、减缓交通运输降噪及设置临时隔声屏障等措施进行减小；施工产生的建筑垃圾统一分类收集，委托有资质的部门清运；施工人员生活垃圾统一收集，委托当地环卫部门清运。施工期产生的污染是暂时性的，将随施工期的结束而结束。 运营期，项目废水经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A等级标准排入项目南侧道路（无名路）市政污水管网，经宝象河污水干管，最终进入经开区普照水质净化厂处理，对区域水环境的影响较小。医疗废物经收集后由云南正晓环保投资有限公司负责清运处置，污水站污泥消毒后交由有资质单位处置，项目固废得到妥善处置，对周边环境影响较小。运营期设备噪声，经距离的衰减作用及减振隔声措施对保护目标的噪声影响不大。 综上所述，本项目为耀兴枫丹白露项目体系中的配套医疗服务设施，建设性质为新建项目，昆明耀兴华瑞医院有限公司将经开区阿拉街道办事处耀兴枫丹白露二期8、9栋地下一层至地上四层租用后，主体结构不改造，仅对建筑内部装修，建设配套污水处理设施，完成装修改造后向耀兴枫丹白露及周边社区住户提供区域配套医院服务。项目建设符合国家产业政策、符合昆明市总体规划，选址合理，只要认真落实本报告提出各项环保治理措施及对策，加强管理，从环境保护的角度考虑，项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④（t/a） | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 |  |  |  | 0.00062 |  | 0.00062 | 0.00062 |
|  | H2S |  |  |  | 0.000024 |  | 0.000024 | 0.000024 |
| 废水 | COD |  |  |  | 4.59 |  | 4.59 | 4.59 |
|  | BOD5 |  |  |  | 1.84 |  | 1.84 | 1.84 |
|  | SS |  |  |  | 1.10 |  | 1.10 | 1.10 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.826 |  | 0.826 | 0.826 |
|  | 粪大肠菌群（个/L） |  |  |  | 9.18×107（MPN） |  | 9.18×107 （MPN） | 9.18×107（MPN） |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 66.61 |  | 66.61 | 66.61 |
| 危险废物 | 医疗废物 |  |  |  | 23.73 |  | 23.73 | 23.73 |
|  | 有毒、有机溶剂及其他有害药物废液 |  |  |  | 3.65 |  | 3.65 | 3.65 |
|  | 污水处理系统的脱水污泥 |  |  |  | 1.27 |  | 1.27 | 1.27 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①